Brandschutzklappen

BELIMO-Brandschutzklappenantrieb

Quadratische Brandschutzklappe mit grossem freiem Querschnitt für Ab- und Zuluft. Feuerwiderstandsklasse K90, VKF-zertifiziert, BELIMO-Brandschutzklappenantrieb mit Federrücklauf und Endschalter "offen/geschlossen" und thermoelektrische Auslöseeinrichtung Typ BAE.

Gleichzeitige Führung der Steuerinformationen und -signale sowie der 230 V-Speisespannung auf demselben Zweileiterkabel. Maximale Buslänge von 1'000 m. Teilnehmerzahl: maximal 128.

Vorgeschlagene Marke 	: 	SCHAKO

Vorgeschlagenes System	: 	EasyBus

Vorgeschlagenes Gerät	: 	BKA-EN-B24T-SO71

Abmessungen	: 	……..… X ………… [mm]

Runde Brandschutzklappe für Ab- und Zuluft. Feuerwiderstandsklasse K90, VKF-zertifiziert, BELIMO-Brandschutzklappenantrieb mit Federrücklauf und Endschalter "offen/geschlossen" und thermoelektrische Auslöseeinrichtung Typ BAE.

Gleichzeitige Führung der Steuerinformationen und -signale sowie der 230 V-Speisespannung auf demselben Zweileiterkabel. Maximale Buslänge von 1'000 m. Teilnehmerzahl: maximal 128.

Vorgeschlagene Marke	: 	SCHAKO

Vorgeschlagenes System	: 	EasyBus

Vorgeschlagenes Gerät	: 	BSK-RPR-S- B24T-SO71

Abmessungen	:	 Ø…... [mm]

SIEMENS-Brandschutzklappenantrieb

Quadratische Brandschutzklappe mit grossem freiem Querschnitt für Ab- und Zuluft. Feuerwiderstandsklasse K90, VKF-zertifiziert, SIEMENS-Brandschutzklappenantrieb mit Federrücklauf und Endschalter "offen/geschlossen" und thermoelektrische Auslöseeinrichtung Typ BAE.

Gleichzeitige Führung der Steuerinformationen und -signale sowie der 230 V-Speisespannung auf demselben Zweileiterkabel. Maximale Buslänge von 1'000 m. Teilnehmerzahl: maximal 128.

Vorgeschlagene Marke	: 	SCHAKO

Vorgeschlagenes System	: 	EasyBus

Vorgeschlagenes Gerät	: 	BKA-EN-SI24T-SO71

Abmessungen	: 	……..… X ………… [mm]

Runde Brandschutzklappe für Ab- und Zuluft. Feuerwiderstandsklasse K90, VKF-zertifiziert, SIEMENS-Brandschutzklappenantrieb mit Federrücklauf und Endschalter "offen/geschlossen" und thermoelektrische Auslöseeinrichtung.

Gleichzeitige Führung der Steuerinformationen und -signale sowie der 230 V-Speisespannung auf demselben Zweileiterkabel. Maximale Buslänge von 1'000 m. Teilnehmerzahl: maximal 128.

Vorgeschlagene Marke	: 	SCHAKO

Vorgeschlagenes System	: 	EasyBus

Vorgeschlagenes Gerät	: 	BSK-RPR-S- SI24T-SO71

Abmessungen	:	 Ø……	 [mm]

VAV

Entspannerbox für Zuluft aus verzinktem Stahlblech mit    Volumenstrom Messkreuz (VAV). Luftdicht schliessend nach DIN 1946, optional mit Wassernachheizregister. Elektronische Regelung mit dynamischem Differentialdruckfühler.

Gleichzeitige Führung der Steuerinformationen und -signale sowie der 230 V-Speisespannung auf demselben Zweileiterkabel. Maximale Buslänge von 1'000 m. Teilnehmerzahl: maximal 128.

Vorgeschlagene Marke	: 	SCHAKO

Vorgeschlagenes System	: 	EasyBus

Vorgeschlagenes Gerät	: 	EBE-Z-NMV-D3-MF-SO72

Grösse	: 	………..[mm]

Luftmenge	:	min :…….... max :……….. [m3/h]

T Registereingang	: 	….. 	[°C]

T Registerausgang	: 	..… 	[°C]

Entspannerbox für Abluft aus verzinktem Stahlblech mit Volumenstrommesskreuz (VAV). Luftdicht schliessend nach DIN 1946. Elektronische Regelung mit dynamischem Differentialdruckfühler.

Gleichzeitige Führung der Steuerinformationen und -signale sowie der 230 V-Speisespannung auf demselben Zweileiterkabel. Maximale Buslänge von 1'000 m. Teilnehmerzahl: maximal 128.

Vorgeschlagene Marke	: 	SCHAKO

Vorgeschlagenes System	: 	EasyBus

Vorgeschlagenes Gerät	: 	EBE-A-NMV-D3-MF-SO72

Grandeur	: 	………..[mm]

Luftmenge	:	min :…….... max :……….. [m3/h]

Kompakte Entspannerbox für Zuluft und hohen akustischen Anforderungen aus verzinktem Stahlblech mit Volumenstrommesskreuz (VAV). Luftdicht schliessend nach DIN 1946, optionale mit Wassernachheizregister. Elektronische Regelung mit dynamischem Differentialdruckfühler.

Gleichzeitige Führung der Steuerinformationen und -signale sowie der 230 V-Speisespannung auf demselben Zweileiterkabel. Maximale Buslänge von 1'000 m. Teilnehmerzahl: maximal 128.

Vorgeschlagene Marke	: 	SCHAKO

Vorgeschlagenes System	: 	EasyBus

Vorgeschlagenes Gerät	: 	PIANO-S-Z-NMV-D3-MF-SO72

Grandeur	: 	………..

Luftmenge	:	min :…….... max :……….. [m3/h]

T Registereingang	: 	….. 	[°C]

T Registerausgang	:	 ..… 	[°C]

Kompakte Entspannerbox für Abluft und hohen akustischen Anforderungen aus verzinktem Stahlblech mit Volumenstrommesskreuz (VAV). Luftdicht schliessend nach DIN 1946. Elektronische Regelung mit dynamischem Differentialdruckfühler.

Gleichzeitige Führung der Steuerinformationen und -signale sowie der 230 V-Speisespannung auf demselben Zweileiterkabel. Maximale Buslänge von 1'000 m. Teilnehmerzahl: maximal 128.

Vorgeschlagene Marke	: 	SCHAKO

Vorgeschlagenes System	: 	EasyBus

Vorgeschlagenes Gerät	: 	PIANO-S-A-NMV-D3-MF-SO72

Grandeur	: 	………..

Luftmenge	: 	min :…….... max :……….. [m3/h]

Runder Volumenstromregler für Ab- und Zuluft, aus verzinktem Stahlblech mit Volumenstrommesskreuz (VAV). Luftdicht schliessend nach DIN 1946. Elektronische Regelung mit dynamischem Differentialdruckfühler.

Gleichzeitige Führung der Steuerinformationen und -signale sowie der 230 V-Speisespannung auf demselben Zweileiterkabel. Maximale Buslänge von 1'000 m. Teilnehmerzahl: maximal 128.

Vorgeschlagene Marke	:	SCHAKO

Vorgeschlagenes System	: 	EasyBus

Vorgeschlagenes Gerät	: 	VRAS-R-E-LMV-D3-MF-SO72

Grandeur	: 	………..[mm]

Luftmenge	: 	min :…….... max :……….. [m3/h]

Quadratischer Volumenstromregler für Ab- und Zuluft, aus verzinktem Stahlblech mit Volumenstrommesskreuz (VAV). Luftdicht schliessend nach DIN 1946. Elektronische Regelung mit dynamischem Differentialdruckfühler.

Gleichzeitige Führung der Steuerinformationen und -signale sowie der 230 V-Speisespannung auf demselben Zweileiterkabel. Maximale Buslänge von 1'000 m. Teilnehmerzahl: maximal 128.

Vorgeschlagene Marke	: 	SCHAKO

Vorgeschlagenes System	: 	EasyBus

Vorgeschlagenes Gerät	: 	VRA-Q-E-JK-LP-NMV-D3-MF-SO72

Abmessungen	: 	………… X ………	 [mm]

Luftmenge	: 	min :….... max :…….. [m3/h]

Master Easy-M®   (MA-7-128 MB RTU)

Master-Kommunikationsschnittstelle zwischen einem Netzwerk des Typs MODBUS (RTU) und dem EasyBus-Netzwerk zwecks Verbindung zwischen einer SPS, einem PC oder einem Supervisor. Das System besitzt einen Filter (FI-7) zum Herausfiltern von Störsignalen zwischen dem EasyBus-Netzwerk und der 230VAC/50Hz-Speisung.

Vorgeschlagene Marke	: 	SCHAKO

Vorgeschlagenes System	: 	EasyBus

Vorgeschlagenes Gerät	: 	MA-7-128-MBRTU + FI-7

Schnittstelle Easy-P®  PA-7-POL638.70/POL908.0

Kommunikationsschnittstelle zwischen einem Netzwerk des Typs MODBUS (RTU) und anderen handelsüblicher Protokollen oder potentialfreien Ein-/Ausgängen.

Verfügbare Protokolle:

▪ BACnet/IP

▪ Modbus TCP

Vorgeschlagene Marke	: 	SCHAKO

Vorgeschlagenes System	: 	EasyBus

Vorgeschlagener Typ	: 	PA-7-POL638.70/POL908.0

Schnittstelle Easy-P®  PA-7-POL638.70

Die Kontakt-Kommunikationsschnittstelle dient der Kommunikation mit allen EasyBus-Peripheriegeräten (Brandschutzklappen, Rauchmelder, ...) ausgehend von einem System mit digitalen Ein- und Ausgängen.

Vorgeschlagene Marke	: 	SCHAKO

Vorgeschlagenes System	: 	EasyBus

Vorgeschlagener Typ	: 	PA-7-POL638.70

Inbetriebnahme-Dienstleistungen

Inbetriebnahme und Adressierung aller Kommunikationsmodule.

Vorgeschlagene Marke	: 	SCHAKO

Vorgeschlagenes System	: 	EasyBus

Vorgeschlagener Typ	: 	MES-7